交通工程学 复习提纲

说明：标 ★ 者为课件中反复出现、例题/作业/测验涉及的核心考点；正文公式在相应章节给出，并汇总于附录 A 公式速查表。

第 1 章 绪论（1.1–1.7）

1.1 交通与交通工程学

★交通的定义：《辞海》——各种运输和邮电通信的总称；运输是狭义的交通；邮电是信息传递。

《交通工程学》（任福田）：交通 = 交通体在管理空间上有通达目的的移动；交通体=人和运载工具；通达目的（赛车、游行不算）。

交通基本要素：需求（人、物的运转，以人为本、公交优先）＋供给（传输，不同手段、不同模式）。

城市的四大功能活动：居住、工作、游憩、交通；城市交通是四大功能的基础支撑。

1.2 交通工程学的定义（★三个来源须能默写大意）

| 来源 | 要点 |
| --- | --- |
| 美国 ITE（20 世纪 40 年代） | 道路工程学的分支：规划、几何设计、交通管理、道路网、终点站、用地与各种交通方式的关系 |
| 世界交通工程师协会《会员指南》（1983） | 运输工程学的分支：涉及规划、几何设计、管理、用地与其他运输方式的关系 |
| 中国公路学会《交通工程手册》 | 研究人、车、路、环境之间的关系，使道路交通更安全、高效、快捷、舒适的技术科学 |

★定义共同点：研究对象=道路交通；内容=规划、设计、管理的理论方法和技术；目的=安全、高效、经济、舒适、环保；安全是首要目标。

交通工程 ≠ 交通运输工程（后者含铁路、水路、航空、管道的基础设施、载运工具、信息控制、规划管理、安全环境等工程领域）。

1.3 交通工程学科的发展（★四个阶段）

1. （20 世纪 50 年代初~70 年代末）交通规划理论形成阶段：城市交通规划、区域公路网规划；"四阶段"模型（★出行生成→出行分布→方式划分→交通分配）。

2. （70 年代~90 年代末）交通管理技术形成阶段：从大规模建设转向现代化管理，提升现有设施使用效率。

3. （90 年代中期开始）智能化交通系统研究阶段：交通工程+信息+通信+计算机+电子交叉；ITS 是交通管理最高形式。

ITS 八大系统：交通信息服务、先进公共交通、先进交通管理、城市交通信号控制、电子收费、高速公路事件管理、应急指挥调度、智能车辆与自动驾驶。

1.4 研究范围与特点

研究范围 10 项：交通特性分析、交通调查方法、交通流理论、通行能力与服务水平、系统规划理论与方法、系统设计方法、管理控制方法、交通安全技术、可持续发展规划、新理论新方法新技术。

相关学科三方面：社会科学（社会学、法学、心理学、经济学、管理学、行为科学）；自然科学（数学、统计、物理、动力学、预测学、汽车学、电子学、控制理论）；工程设计（道路、土木、系统工程、城市规划、环境、运输、隧道、计算机）。

★特点——系统性：开放复杂大系统；是社会经济系统的一部分（经济先行官）；由子系统组成（路网与需求）。

1.5 我国交通工程现状

机动车保有量（2010/2015/2020）：中国 2.07/2.79/3.72 亿辆；美国 2.50/2.64/2.76 亿辆。

机动车定义（《道路交通安全法》）：以动力装置驱动或牵引、上道路行驶、供人员乘用或运送物品及工程专项作业的轮式车辆。

2022 年 7 月 4 日新版《国家公路网规划》；国家公路网布局分三类。

1.6 中大的交通工程专业

课程模块：数理工程基础模块＋交通专业模块＋信息智能模块＋交通与信息融合模块。

期刊：中文核心（中国公路学报、汽车工程、公路交通科技…）；英文（Transportation Research Part A-E 最权威、Transportation Science、IEEE T-ITS、JTE-ASCE、JAT、TRR、IEEE TVT）。

1.7 我国交通工程学科发展战略（★时间线）

1990 年代：规划理论、区域综合运输规划、交通控制理论、交通流理论、综合管理、可持续发展模式、ITS 基础理论。

2005 年：交通流模型、缓解拥堵基础理论、能耗与污染、交通安全、实验交通工程与信息技术、轨道交通动力学。

2010 年：城市规划与交通规划耦合、供需平衡、公共交通系统规划设计、混合网络交通流、交通仿真等。

2017 年："交通强国"列为国家战略；高铁、高速公路、城轨里程世界第一。

2018 年国家重点研发计划"综合交通运输与智能交通"：解决运行监管能力弱、协同效率低、安全防控差、集成服务不足；6 大技术方向（基础设施智能化、载运工具智能协同、运行监管与协调、大型枢纽协同运行、多方式一体化、安全风险防控与应急救援）。

2022 年"交通基础设施"（绿色/智能/韧性/长寿命技术、交通与能源融合）；"新能源汽车"（能源动力、电驱系统、智能驾驶、车网融合、支撑技术、整车平台）。

作业：阅读《交通强国战略》《国家综合立体交通网规划纲要》《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026）》写读后感。

第 2 章 交通特性（2.1–2.3）

2.1 人-车-路基本特性

道路交通三要素：人（驾驶员、乘客、行人）、车（客车、货车、非机动车）、路（公路、城市道路、出入口道路及相关设施）。

驾驶员特性（★）：

1. 职责和要求：操控机动车、占主导、影响交通安全；要求社会责任感、职业道德/身体素质/心理素质、熟练驾驶技术。

2. 反应特性：眼耳接收信息→感觉（看到信号灯）→知觉（是红灯）→深度知觉→操作（踩刹车）；知觉—反应时间是控制汽车行驶性能最重要的因素；驾驶员开始制动前最少需 0.4s 知觉—反应时间，产生制动效果需 0.3s；美国用 2.5s 计算；反应时间长短取决于素质、个性、年龄、情绪、环境、行车途中思想集中情况及驾驶经验；是影响通行能力的关键指标（无人驾驶和自动驾驶的区别）。

3. 视觉特性：视力（静视力/动视力，与车速、亮度、色彩有关）；视力适应（暗适应由明到暗，比明适应慢，故隧道入口设缓坡照明、"驶入隧道，请开车灯"）；视野（静视野最大，车速增大视野变窄，注视点远移）；色感（红=禁行，黄=警告，绿=通行）；耀眼（眩光）。

4. 个性特点：谨慎型、稳健型、冲动型、进攻型；情绪不稳、易冲动、冒失者易肇事；驾驶适应性检测筛除事故倾向驾驶员。

5. 驾驶特性：连续动态过程，速度/加速度通过油门和刹车踏板连续变化。

乘客交通特性：需求心理（省时、省钱、省力；安全、方便、舒适；思考：怎么降低高峰小时出行需求？怎么提高公共交通分担率？）；乘车反应（影响因素：道路线形、坡度、路面质量、行驶稳定性、车厢内气氛、装备、气味等；安全措施：舒适的座椅；出行目的与容忍时间：谋生 10~15min、购物 20~30min、游览 ≥30min）；社会影响。

行人交通特性：表现在速度、个人空间要求、步行注意力；与年龄、性别、教养、心境、体质、出行目的有关，也与区域、环境、街景、交通状况有关；★步行速度随行人交通密度增大而下降。

道路交通特性——道路网络布局：

公路网：放射形、三角形、并列形、树叉形。

城市道路网：★棋盘式（方格式）、带状、放射形、放射环式。

棋盘式优缺点：布局整齐、利于建筑布置与方向识别、交通组织简化；对角线方向不便、非直线系数大；适用地形平坦的中小城市和大城市局部地区。

2.2 交通量特性（★公式密集）

定义：选定时间段内通过道路某一地点、断面或车道的交通实体数。分类：机动车、非机动车、行人交通量。时空分布特性。

平均交通量：

平均交通量 = (1/n)ΣQᵢ（时段不足 1h 时称流率）

★AADT = (1/365)ΣQᵢ（年平均日交通量）；MADT = 一个月日交通量总和/本月天数（月平均日）；WADT = (1/7)ΣQᵢ（周平均日）。

时间分布：

月变化：月变化系数 = 年平均日交通量/月平均日交通量；月变图。

周变化：周变化系数 = 年平均日交通量/某周日平均交通量；某周日平均日交通量 = 全年所有该周日交通量/全年该周日总天数。

时变化：高峰小时交通量；★高峰小时流量比 = 高峰小时交通量/全天交通量（一般 10%，越小越好）；★高峰小时系数 PHF = 高峰小时交通量/(时段内统计所得最高交通量×60/t)（思考：PHF₅、PHF₁₀、PHF₁₅ 哪个大？）。

空间分布：城乡分布（城市道路＞近郊道路＞远郊道路＞乡村道路）；方向分布系数 KD = 主要行车方向交通量/双向交通量×100%；车道分布（右侧车道交通量大，交通量增大左侧比重增大）。

★设计小时交通量：第 30 位最高小时交通量（8760h 从大到小排第 30 位）最合适；设计小时交通量系数 K = 第 30 位小时交通量/AADT，稳定在 12%~18%。

★应用（确定车道数和路幅宽度）：DHV = AADT·K/100；n = DHV/C₁；W = n·w；考虑方向不均匀：DDHV = AADT·(K/100)·(KD/100)，n = DDHV/C₁。

2.3 交通流特性

交通流测量：点测量（雷达、摄像头）、短路段（双端感应线圈）、长路段（航空拍摄）、跟车测量（浮动车）；车辆轨迹时空图。

流率：Q = N/T = 1/h̄（平均车头时距的倒数）；T = Σhᵢ；流率指小于 1h 的交通量，统计时间越短越能反映波动性。

行车速度（★区分六种车速）：

| 车速 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 地点车速 Spot | 通过某地点的瞬时车速（测 20~50m） | 道路设计、交通管制和规划 |
| 行驶车速 Running | 区间所需时间（不含停车）求得的平均速度 | 评价线形顺适性、通行能力分析 |
| 行程车速 Overall | 行程路程/总时间（含停车），即区间车速 | 评价道路通畅程度、运输效率 |
| 临界车速 Critical | 达到理论通行能力时的车速 | 选择道路等级 |
| 运行车速 Operating | 中等技术水平驾驶员在良好条件下能保持的安全车速 | 评价通行能力和车辆运行状况 |
| 期望车速 Desired | 不受其他车辆影响时希望的最高安全车速 | — |
| 限速值 | 国外自由流 85% 位，国内按设计速度 | 防止超速 |

统计分布：乡村公路和高速一般正态分布，城市一般偏态分布；中位车速（正态时=平均车速）；★85% 位车速——用作某路段的限速标准；15% 位车速与速率波动幅度。

交通密度：车头时距 h（s）、车头间距 hₛ；★hₛ = 1000/K（hₛ 单位 m/veh，K 单位 veh/km）；★hₜ = 3600/Q；★hₛ = V·hₜ。

作业：习题 2-1、2-2、2-3、2-4；思考题：怎么提高公共交通的分担率？电动自行车是机动车还是非机动车？

第 3 章 交通调查（3.1–3.7）

3.1 交通调查概述

交通主要矛盾：人民日益增长的美好出行交通需求和不平衡不充分的交通供给之间的矛盾。

定义：围绕调查对象，通过实测、统计、分析等手段，测定道路交通环境、交通流及有关参数，获得数据、采集信息并加以分析，掌握交通现象、变化规律及存在问题的工作过程。

要求：调查人员要有较好素养；坚持实事求是；认识到调查的局限性。数据采集方法：人工采集、机器采集。

调查内容：交通流要素（交通量、车速、密度、车头间距、占有率等）；交通规划（OD 调查、居民出行调查等）；交通事故；交通管理（政策法规、运行规则、组织与控制方案）；交通环境（噪声、废气、振动、电磁干扰及对景观、生态、居民心理的影响）。

3.2 交通数据采集原理与方法

采集方法六类：①人工计数法；②机械计数法；③视频图像法；④基于磁感应检测设备的数据采集；⑤基于波频检测设备的数据采集；⑥基于手机信令切换的交通数据采集。

3.3 交通量调查

调查目的：年交通量——确定地区年出行量、预测发展趋势、预估收费道路年收益；ADT/AADT——衡量道路设施需求、评价适应性、确定改建位置、拟定改建计划；小时交通量——确定高峰持续时间和高峰交通量、估算通行能力缺口。

方法：人工计数（详查）；★浮动车法：优点（同时测行程速度与流量、工作量小）；缺点（沿途有交叉口/交叉口间距短/交通流不稳定时不宜、观测精度低）；例 3-1：q₀ = (X₀+Y₀)/(t₀+t₀′) = 7.22 veh/min，t̄₀ = t₀ − Y₀/q₀ = 2.47 min，v̄ = l/t̄₀ = 43.7 km/h；机械计数法：组成=车辆检测器+计数器；优点（省人力、方便、精度高）；缺点（无法区分车型、流向、自行车和行人）；分便携式、永久式。

3.4 车辆速度调查（地点车速）

观测地点（对车流无影响、特定目的选点、尽量隐蔽）；调查时间（视具体情况）；样本（≥50 辆、最好 100 辆以上；抽样要点）。

★样本量：n ≥ (KS/E)²（K 置信水平系数、S 样本偏差、E 允许误差）；K 值表：68.8/90/95/95.8/98.8/99.7% → 1.5/1.64/1.96/2.0/2.5/3.0；车速 S 参考：双车道乡村 8.5、郊区 8.5、城市 7.7、均值 8.0 km/h。

3.5 交通密度调查

出入量法：试验车法 E(t₀) = q + a − b（q 从 t₀ 到 t₁ 通过 B 处车辆数；a 被试验车超越数；b 超越试验车数）；问题：为什么不直接用初始车辆数求密度？没试验车时如何求初始车辆数？车牌号码法能否得到 t₁ 时路段车辆数？分类：试验车法、照相观测法、车牌号码法。

地面上（高处）摄影观测法：引入 T 求平均交通密度、消除偶然性；优点（简单、精度高）；缺点（设备昂贵、像片处理复杂）；K̄ = (ΣKᵢ/n)·(1/L)×1000，n = ΔN/ΔL。

3.6 行车延误调查（★概念辨析）

延误：交通摩阻与交通管制引起的行驶时间损失。基本定义（时间-距离图：EF=引道延误、DC=停车延误、EC=排队时间、FB=畅行时间）：

固定延误：交通装置、交通标志等引起。

停车延误：刹住车轮及车辆停止不动的时间，等于停车时间（含起动反应时间）。

行驶延误：行驶时间与计算时间之差（计算时间=不拥挤车流以平均车速通过的时间）。

排队延误：排队时间与以畅行车速驶过排队的时间之差；排队时间=车辆第一次停车到越过停车线的时间。

引道延误：引道时间与畅行行驶越过引道延误段的时间之差；引道延误段=入口引道上从车辆开始减速之断面至停车线的距离。

延误资料应用：评价堵塞程度、探求发展趋势、评价道路服务质量、道路改建依据、运输规划（时间最短代替距离最短）、经济分析（时间是运输成本）、前后对比研究、交通管制、交通设施评价（行人天桥）。

★交叉口延误调查：地点（常堵塞的交叉口）、时间（高峰时段）、样本量：引道延误 N ≥ (SK/E)²（S 取 10~20s，E 取 2~5s，≥30 辆）；停车百分比样本量 N ≥ (1−p)K²/(pd)（p 引道停驻车辆百分比，d 容许误差 0.01~0.10，≥50 辆）；调查方法——点样本法（一人报预定时间间隔、一人按小间隔清点停车数、一人按大间隔清点停止与不停车辆数；间隔不能按信号周期整数倍；优点样本独立、结果精确；缺点排队车辆数大时难清点）。

3.7 起讫点（OD）调查

定义：起讫点调查（Origin-Destination），将出行活动视为交通形成的细胞，研究交通的产生与分布；是最基础调查，可再现交通、揭示交通症结。分类：人出行 OD、车辆 OD、货流 OD。

基本术语：出行（人、车、货从出发点到目的地的全过程；"起点"=出发地点、"讫点"=出行目的地；计量属性：有起讫两个端点、有一定目的、采用一种或几种交通方式）；出行端点；境内出行/过境出行/区内出行/区间出行；小区形心（出行端点密度分布的重心位置，非几何面积重心）；★期望线（连接各小区形心的直线，宽度表示区间出行次数）；主流倾向线（综合期望线，简化期望线图）；OD 表（点到点反映流向量，区到区只反映流量）；调查区域境界线（假想线，可分内外线）；分隔查核线（为校核精度按天然、人工障碍设定，可设一条或多条）；出行产生；出行吸引；出行分布（OD 交通量）。

调查目的：A 客观分析评价各类交通出行特征（特别是公共交通服务水平），为近期、远期交通政策提供有效信息；B 通过搜集出行类别与数量资料模拟现状出行，发现主要交通症结、调整改善道路系统功能、为近远期工程项目排序提供依据；C 用 OD 资料+土地使用资料建立各类交通预测模型，为远期交通规划提供依据。

调查类别：个人出行（目的、方式、时间、距离、起讫点）；车辆出行（车型、装载量、目的、时间、起讫点、经过主要地点）；货物流通出行（集散地、运输设施能力、停车场地、货物种类、出入量、方式）。

调查方法：★家访调查（个人出行）、发表格调查（车辆出行）、路边询问调查、明信片法、新型调查方法（互联网问卷）、公交站点调查、购月票填卡调查、境界线出入调查、货物流通调查（货物 OD）。

第 4 章 道路交通流理论（4.1–4.6）

4.2 道路交通流特性——速度-密度模型（★三模型）

| 模型 | 公式 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| Greenshields 线性模型 | V = V_f(1 − K/K_j) | 一般 |
| Greenberg 对数模型 | V = V_m·ln(K_j/K)，V_m 为最大交通量对应速度 | 交通密度很大时 |
| Underwood 指数模型 | V = V_f·exp(−K/K_m) | 密度很小时 |

（V_f 自由流速度、K_j 阻塞密度；速度-流量关系为抛物线）

4.3 跟驰模型

定义：用动力学方法研究无法超车的车辆队列中，后车跟随前车行驶状态的理论。

适用条件：密度较大，后车速度受前车制约，后车的车速和加速度有前车的传递和延迟。

★GM 跟驰模型：后车加速度与后车速度、前后车速度差成正比，与前后车间距成反比。

模型改进：安全间距模型、优化速度类模型……直至自动驾驶；完全自动驾驶下的跟驰模型参数：信息传输时间？车辆反应时间？

4.4 流体模型（车流波理论）

用流体力学原理，建立车流的连续性方程。

车流因道路或交通状况的改变引起密度的改变时，产生车流波的传播（图：车流波的生成，界面两侧 q_A、v_A、k_A 与 q_B、v_B、k_B）。

由传播速度分析流速密的关系。

是宏观模型，假设车流中前后车行驶状态相同，适合分析瓶颈路段。

4.5 概率统计模型

★泊松分布：Pₙ(t) = (λt)ⁿ/n!·e^(−λt)（λ 平均到达率）；时间→流量概率，距离→密度概率；E[N(t)] = Var[N(t)] = λt；满足即为泊松流。

泊松流三性质：①不相重叠时间区间到达数互相独立（无后效性）；②P₁(t, t+Δt) = λΔt + o(Δt)（与 t 无关，与时间间隔成正比）；③两个及以上到达概率极小 ΣPᵢ = o(Δt)。

二项分布：p = 1 − S²/m，n = m/p = m²/(m−S²)（取整数）；递推 Pr(k) = C(n,k)p^k(1−p)^(n−k)；例 4-5（15s 间隔观测，m=7.469，S²=3.227，p=0.568，n=13）。

★负指数分布：E(T) = 1/λ，Var(T) = 1/λ²；应用条件：车辆到达随机、有充分超车机会的单列车流和密度不大的多列车流；每车道每小时 ≤500 辆时描述车头时距符合实际。

移位负指数分布：f(t) = λe^(−λ(t−τ))（t≥τ）；适用不能超车的单列车流、流量低的车流；局限（车头时距越接近 τ 可能性越大，不符合驾驶心理）；更通用分布：韦布尔、爱尔朗、皮尔逊Ⅲ型、对数正态、复合指数分布。

4.6 排队论模型

排队系统三组成：输入过程、排队规则、服务机构；排队≠排队系统（后者含正被服务的顾客）；服务台连接方式：并联、串联、混合。

★Kendall（1953）符号 X/Y/Z：X 相继到达间隔分布、Y 服务时间分布、Z 服务台数；缺省 A=∞、B=∞、C=FIFO。符号：M 负指数（Markov）、E 爱尔朗、H 超指数、D 定长、G 一般；★M/M/1 = M/M/1/∞/∞/FCFS（泊松输入、负指数服务、单服务台）。

M/M/1 参数：λ 平均到达率、μ 平均服务率（T=1/μ）、n̄ 平均顾客数、q̄ 平均排队长度、d̄ 平均消耗时间（逗留时间）、w̄ 平均等待时间、ρ 服务强度；★w̄ = q̄/λ = λ/μ/(μ−λ)；d̄ > w̄。

★例：高速入口收费处一个通道，到达服从泊松 λ=100 辆/h，服务负指数 15s/辆（μ=240 辆/h），ρ=5/12；空闲概率 P₀ = 1−ρ = 7/12 = 0.583；忙概率 = ρ = 5/12 = 0.417；有 1 辆车概率 P₁ = ρ(1−ρ) = 0.243。

第 5 章 道路通行能力（5.1–5.6）

5.1 通行能力概述

★HCM 2000 定义：一定道路、交通和控制条件下，给定时段内合理期望人员或车辆通过车道或道路某点或均匀断面的最大小时流量（maximum hourly rate ... under prevailing roadway, traffic, and control conditions）。

大数据时代衡量方法：交通流量数据、交通密度和速度、延误时间计算、事件与异常检测、用户行为分析、信号控制与优化。

★通行能力三种类（测验题）：①基本通行能力（理想的，不论服务水平）②实际通行能力（考虑影响因素的，不论服务水平）③设计通行能力（考虑影响因素的，某一服务水平）。

实际折减因素：交叉口影响、非机动车影响。

服务水平：交通流中车辆运行及驾驶员和乘客所感受的质量量度；达到基本通行能力之前：交通量↑→密度↑→车速↓→运行质量↓→服务水平↓。

5.2 高速公路通行能力

高速公路：有中间分隔带，上下行每方向至少两个车道，全部立体交叉，完全控制出入。三部分：基本路段、交织区、匝道（匝道-主线连接处、匝道-横交公路连接处）；基本路段=主线上不受匝道附近车辆汇合、分离及交织运行影响的路段。

5.3 双车道一般公路路段通行能力

车流运行特性：两个方向互相制约，必须对双向通行能力和服务水平总体分析。

修正系数 f_T = 1/[1+P_SV(E_SV−1)+P_t(E_t−1)]（P 百分比、E 车辆换算系数、SV 小汽车、t 拖挂车）；车辆换算系数表（中型汽车 1.0、小汽车 0.8、拖挂车 2.0、大中型农用拖拉机 3.0、小型 1.7、兽力车 4.0、人力车 2.0、自行车 0.3）；横向干扰修正系数 f_t（较小 0.85~1.00、中等 0.75~0.85、较大 0.65~0.75、严重按实际）。

理想条件：设计速度 ≥80km/h；车道宽 4.00~4.50m；侧向净宽 ≥1.75m；无不准超车区；全部中型载重汽车；方向比 50/50；无横向干扰秩序良好；平原微丘地形。

5.4 城市道路路段通行能力（★公式+例题）

理论通行能力：理想道路与交通条件下连续车流通过能力；★N₀ = 1/h_t = V/L；车头间距 L = L₀ + L₁ + Vt + I·V²（L₀ 停车安全车间距、L₁ 车辆长度、Vt 反应时间行驶距离、I·V² 制动距离）。

★设计通行能力 N_a = N₀·γ·η·C·n′（γ 自行车影响修正、η 车道宽影响修正、C 交叉口影响修正、n′ 车道数修正；测验：修正因素=车道宽度、自行车影响、交叉口影响，照明不算）。

自行车影响折减系数：机非有分隔带（墩）取 1.0；无分隔带但自行车道负荷不饱和取 0.8；超饱和：γ = 0.8 − [(Q_bic/[Q_bic] + 0.5 − W₂)/W₁]（Q_bic 自行车交通量、W₁ 单向非机动车道宽度）。

例题（N₀=1500）：W₀=4m → η = −0.54+(1.88W₀−0.16W₀²)/3 = 1.113；表 5-29 n′=1.87；C = C₀(0.0013s+0.73) = 0.48×(0.0013×300+0.73)=0.538；N_a = 1500×1.0×1.113×1.87×0.538 ≈ 1680 pcu/h。

5.5 道路平面交叉口通行能力

无信号交叉口：主要道路车辆优先通行；次要道路车辆寻找空档穿越。★例 5-2：主要道路双向 1200 pcu/h、泊松到达、t₀=6s 临界车头时距、t=3s 跟驰时距；q=1/3，Q_次 = 1200·e^(−2)/(1−e^(−1)) ≈ 257 pcu/h；次要道路通行能力很少超过主要道路交通量的 1/2；表 5-28（次路通行能力）、表 5-29（无信号交叉口通行能力上限）。

信号交叉口进口道设计通行能力：

有专用左转车道无右转：C_el = (ΣC_s + C_sr)/(1 − β_l)；C_l = C_e·β_l

有专用右转车道无左转：C_er = (ΣC_s + C_sl)/(1 − β_r)；C_r = C_e·β_r

★通行能力折减：一信号周期内对面到达左转车超过 3~4 pcu 时影响本面直行车：C_e′ = C_e − n_s(C_le − C_le′)；C_le = 4n = 4×3600/周期；C_le′ = C_e·β_l

例：C_el = (533+533)/(1−0.15) = 1254；C_l = 188；C_le′ = 4×3600/120 = 120 < 188 → C_e′ = 1254 − 3×(188−120) = 1118 pcu/h；南进口直左车道 C_slr = C_s(1−β_l/2) = 533×(1−0.15×0.5) = 493，C_l = 493×0.15 = 74。

5.6 公共交通线路通行能力

公共交通：城市空间内地面、地下、地上架空，按规定线路行驶、有固定停靠、客流量大的客运交通；比小汽车占用道路空间小、客运能力大。

通行能力：公共汽车 6,000~8,000、无轨电车 8,000~10,000、轻轨 10,000~30,000、地铁 30,000~60,000（person/h）。

公共汽车线路通行能力受沿线各站制约，通行能力最小的停靠站是控制站点；车辆占用停车站时间 = 进站停车时间+车门开关时间+乘客上下车时间+启动和离站时间；提高措施：客流沿线分布均匀、维持站点乘车秩序、改善车辆硬件缩短上下车时间、改善动力性能与驾驶技术、配置合理线路。

第 6 章 道路交通规划（4.1–6.8）

6.1 社会经济发展预测（对应教材 4.1）

★回归模型：根据自变量（经济、人口、劳动力、学生数等）历史数据建立回归方程预测未来。

四项预测内容：经济预测（GDP 等）、人口预测、劳动力预测、学生数预测。

6.2 货运需求预测（4.2）

四步流程（与客运 OD 四阶段法同构）：①货运生成预测；②货运分布预测；③运输方式分担预测；④货运交通分配。

6.3 出行生成预测（4.3）

★OD 矩阵基本关系：每一行求和 = 该交通小区的产生量；每一列求和 = 该小区的吸引量。

6.4 出行分布预测（4.4）★高频考点

增长系数法：平均增长系数法（现状 OD × 产生、吸引增长系数平均值反复迭代）。

重力模型法：模拟牛顿万有引力，分布量与小区产生、吸引量成正比、与阻抗（时间/距离）成反减。

★增长率法 vs 重力模型优缺点：

增长率法：易于理解、运算简便；需事先给定现状年完备的 OD 矩阵；缺点：要求预测年内交通系统无明显变化，无法考虑未来交通对土地利用的影响；应用范围一般限于区域增长比较均匀的城市，其中 Fratar 法在发达国家大城市中心区或趋于平衡发展阶段的城市应用最广。

重力模型（目前交通规划中广泛采用）：考虑增长因素更全面，能描述交通阻抗参数变化，没有完整现状 OD 表也能预测；缺点：短距离出行预测值偏大，当阻抗趋近于 0 时分布量趋近于无穷大。

6.5 出行方式结构预测（4.5）+ 网络分配 ★

出行方式：步行、自行车、公交、出租车、摩托车、单位车、私家车、其他。

影响因素：宏观因素 + 微观因素；出行者特征、出行特征、交通系统服务水平。

★用户均衡原理（User Equilibrium）：同一 OD 对之间，所有被使用的路径都是最短路径、用时相等。案例：1 对 OD、2 条道路，总流量 20；道路 1 阻抗 t₁ = 2x₁+10，道路 2 阻抗 t₂ = x₂+5。

均衡解：x₁ = 5、x₂ = 15，此时 t₁ = t₂ = 20（若全走一路则另一条更短，如 x₁=20、x₂=0 时 t₁=50 > t₂=5，不平衡）。

系统最优（最优化问题）：min Z = x₁(2x₁+10) + x₂(x₂+5)，s.t. x₁+x₂=20；求解结果 x₁ = 5.83、x₂ = 14.17。

★布雷斯悖论（Braess paradox，1968，Dietrich Braess）：在纳什均衡框架下，给路网增加一条道路反而使所有出行者的出行时间增加。经典案例：路网加路后各路径流量重新分配，总延误上升。

网络布局一般原理：建立在各种交通方式 OD 量基础上，满足出行要求。步骤：现状分析 → 交通需求预测 → 交通分配 → 方案评价 → 调整优化。

城市基本布局形态：主城区 + 新城组群；中央活动区 + 综合组团（武汉案例）；交通小区划分：每区人口 1~2 万人。

公路网规划案例（深圳前海）：总面积 15 km²，桂湾、前湾（铲湾）、妈湾三个片区约 3 / 3 / 7 km²；划分 99 个交通小区、13 个交通中区。

6.6 网络布局方案交通质量评价

6.1 城市道路交通网络计算机处理：交通网络抽象化（交叉口→点、路段→线）；将点线编码，便于计算机识别和计算；常用邻接目录表存储；道路的各种属性（长度、宽度、等级等）可用结构体依附在路段上。

6.2 道路交通阻抗分析：交通阻抗是反映交通区间交通便利程度的指标，可用距离、时间或费用等表示；路段路阻函数（车速和路阻分段关系）；交叉口延误（韦伯斯特延误模型）；出行时间 = 路段 + 交叉口。

6.3 道路网络交通分配四种方法（★）：

1. 最短路的交通分配方法（全有全无）；

2. 容量限制分配方法（最短路 + 交通流量）；

3. 多路径交通分配方法（最短路 + 随机量）；

4. 容量限制-多路径交通分配方法（最短路 + 交通流量 + 随机量）。

注：第 2、4 种已发展新方法。

6.7 交通规划方案综合评价

7.1 评价原则（★）：科学性原则（有依据、符合逻辑）；可比性原则（可移植、可测量）；综合性原则（全面）；可行性原则（明确可算）。

7.2 经济效益评价：成本——直接成本（建设、运营、维修）+ 间接成本（政府管理、环境污染、拥堵、事故、能源等）；效益——省时、省钱、安全、环境改善、投资增加、生活质量、吸引力。

7.3 技术性能评价：城市交通网络总体性能评价；城市交通线路节点性能评价。

6.8 公路网规划

见 6.5 案例数据（前海 99 小区/13 中区）。

第 7 章 交通设计（7.1–7.4）

7.1 交通设计特性与内容

特性：目标性、系统性、综合性。

内容五大类：①交通设计基础（规划、数据）；②道路基础设施设计；③公共交通优先设计；④交通安全设计；⑤交通环境设计。

★定位：交通设计是交通规划目标实现的技术保障（规划定目标，设计保落地）。

7.2 交通设计理论基础

交通流理论四分支（宏观/微观/概率统计/排队）→ 映射到各设计参数的对应关系表。

通行能力与服务水平：机动车用 v/c 比；非机动车、行人用服务水平打分。

主要规范：GB 50688-2011（城市道路工程）、GB 51038-2015、CJJ 129、CJJ 152、CJJ 193、CJJ 37 及各类设计导则。

7.3 交通设计三大原理 ★必考

1. 车道平衡原理：路径（车流）转移过程中车道数连续平衡；交叉口出口道数与最大汇入车流相匹配（3 进 3 出）；通行能力匹配原则。

2. 速度平衡原理：不同运行特征车流速度需平衡衔接——公交停靠站加减速、掉头车辆需加速车道。

3. 时空资源平衡原理：时间资源不足用空间弥补（可变车道：潮汐车道空间换时间）；空间资源不足用时间弥补（增大信号周期）。

7.4 交通设计知识体系与流程

知识体系五块（设计基础理论、道路、公交、安全、环境）+ 设计流程图：资料收集 → 问题诊断 → 方案设计 → 评价优化。

第 8 章 交通管理与控制（8.1–8.11，本章内容最多）

8.1 概述

教学目标四项；常见管理手段：单双号限行、拥堵收费、公交优先、共乘车道（HOV）。

交通基础设施四个基本问题：是否建设、多大规模、建在哪里、何时建设。

8.2 交通需求管理（TDM）★

★三个层次：

1. 总体规划层次——最高/基础层次（土地利用与交通协调发展）；

2. 综合交通规划层次——关键层次；

3. 交通监控与组织管理层次——最后发挥作用的层次（问题累积后的末端治理）。

策略：优先发展公共交通、控制发展小汽车（P+R 停车换乘等）。

8.3 交通系统管理（TSM）★

★定义：Transportation System Management——通过改善车辆和道路的管理、运营，实现更有效利用现有的交通设施。

★基本原则：不增加新的设施（不增建或尽可能少增加现有交通设施的供给），以充分利用现有交通设施为基础，提高现有交通系统的容量、效率和安全性；着眼于整个交通运输系统，达到系统效益最优。

★三大策略：

节点交通管理策略：交叉口控制方式（有信号控制、无信号控制、环形、立体交叉口）；交叉口管理方式（进口道拓宽、进口道渠化、信号配时优化）；交叉口转向限制（定时段或全天禁止）→ 交叉口精细化管理；

干线交通管理策略：单行线、公共交通专用线、货车禁止线、自行车专用线、"绿波"交通线、特殊运输线路；"绿波"实例：智能信控（前端设备采集数据 → 动态调控各路口红绿灯 → 大幅提高通行效率）；

区域交通管理策略（略）。

与 TDM 区别：TDM 管"需求"，TSM 管"供给"（现有设施挖潜）。

8.4 公共交通优先（案例分析：香港）

公交系统世界第一。

策略一：提供多样性公交工具（地铁、巴士、小巴、电车、轮渡）；

策略二：严格控制私家车——汽车保有量不到北京的 1/10，年增长率控制在 2% 以下，购车税费高（"购车贵"）。

8.5 案例分析：深圳与低碳交通

深圳公交补贴四种方法；腾讯/百度/阿里碳中和全景图；PPP 模式低碳交通激励科研。

8.6 本章目录六项 ★

1. 交通管理的目的、分类与策略

2. 交通法规、标志与标线

3. 平面交叉口管理

4. 行车管理

5. 交通信号控制

6. 交通管理与控制规划

8.7 道路交通法规、标志与标线 ★

2.1 交通法规：意义——维护交通秩序，保障交通畅通和车辆行人安全；内容——各种车辆与驾乘人员的管理、道路交通秩序的管理、对交通违章和肇事人员的处理、重要交通设施的维护与管理。

2.2 道路交通标志：

制定依据：显示性高、易读性好、公认性高；★标志三要素：颜色、形状、符号（安全色对比：红/白、蓝/白、黄/黑、绿/白）。

意义：向交通参与者预示前方道路状况；表示交通的指令与交通设施的状况。

★种类：主标志 6 种——警告、禁令、指示、指路、旅游区、道路施工；辅助标志（不可单独设置与使用，附设在主标志下起辅助作用）。

警告标志：警告前方危险（黄底、黑边、黑色图案）；禁令标志：禁止某些行为（白底、红圈、红杠、黑图案）；指示标志：指示前进方向或禁止喇叭以及转向（蓝底、白色图案）；指路标志：传递方向、地点、距离信息（一般蓝底白图，高速为绿底白图）。

★尺寸与视认距离：认读标志五阶段——发现、识别、认读、理解、行动；五阶段过程行驶的距离称为视认距离（视距）；车速越高视认距离越短，留给行动的时间越少，高速公路标志应大些；以 80 km/h 为界取不同标志大小。

2.3 道路交通标线：种类——指示标线、禁止标线、警告标线；标划——黄白色与虚实的组合；标线所处位置不同作用不同（在路段、路侧、路口、缘石）；白色实线在路口及路段作用不同。

8.8 平面交叉口管理 ★核心

★管理目的（五项）：

1. 减少冲突点（单行线、禁止左转）；

2. 控制相对速度（减小合流角）；

3. 重交通流和公交优先；

4. 分离冲突点（信号灯、环形路口）；

5. 选取最佳周期提高绿灯利用率。

全无控制交叉口：

使用条件：各道路重要性相同（路权相同）且流量小。

★视距三角形：L_s = 0.28Vt + 0.004V²/(φ±i) + L₀。

★通行规则（四让，《道路交通安全法实施条例》第 52 条）：支路让干路；无标志路口让右方来车；转弯让直行；相对方向右转让左转。

设信号灯流量参考：次路流量 >150 辆/h 时临界流量 400~500 辆/h；≤150 辆/h 时临界流量 700 辆/h。

优先通行（让行）管理：从无控制到信号控制的过渡形式；停车让行（STOP）、减速让行（YIELD）。

控制方式选择：按道路类型（表 8-1）、按流量和事故次数（表 8-2）。

8.10 交通信号控制 ★计算重点

★基本概念：信号相位（一股或多股车流同时获得通行权的信号状态）、信号周期 T（各相位信号循环一次所需时间）、绿信比 λ = G_k/T。

★等效交通量：V_i = (V + 0.5H + 0.6L)/n（H 大型车、L 左转车、n 车道数）；进口等效交通量 V_e = max(V_北, V_南) + max(V_东, V_西)。

★信号配时：T = 1330P / (1333 − V_e)（P 由进口车道数等查表确定）；总绿灯 G = T − 2×黄灯时间；各方向绿灯按等效交通量比例分配。

相位图绘制五步。

干道协调控制（绿波）：基本参数为周期、绿信比、相位差；绿波交通=连续通过多个绿灯；关键是精确设计相邻交叉口相位差；双向绿波条件：相位差 = 行程时间，或周期 = 2 倍行程时间。

8.11 城市道路交通管理规划（略）

目的：以城市整体为研究对象；把握现状和未来，运用交通需求管理和系统管理，在交通供给不足下，提前通过交通管理规划挖潜，以缓解交通拥堵。

重点：城市道路交通管理规划的方案设计；城市交通需求管理；城市交通系统管理；城市道路交通秩序保障体系。

第 9 章 交通安全（9.1–9.5）

9.1 概述

研究内容三阶段：交通规划阶段、设计建设阶段、运行运营管理阶段。

9.2 交通事故及影响因素 ★

★定义：车辆在道路上因过错或意外造成人身伤亡或者财产损失的事件。

六要素：车辆、在公用道路上、在运动中、发生意外、造成意外的原因是人为的、有后果的。

死亡、重伤、轻伤（我国）：事故后 7 天内医治无效的算事故造成的死亡；严重骨折、脑震荡、肌体骨脏损伤、内出血及五官严重损伤等为重伤；轻度脑震荡、表皮伤害需休息 3d 以上者为轻伤。

★分类：

按事故形态分：侧面、正面、尾随相撞、对向、同向刮擦、撞固定物、翻车、碾压、坠车、失火和其他；

按事故的原因分：机动车、机动车驾驶人、非机动车驾驶人、行人和乘车人、道路和其他；

按事故后果严重程度分：轻微事故、一般事故、重大事故、特大事故（死亡、重伤、轻伤、直接经济损失四项指标达到其中之一即可定为相应类别）。

分类标准表（★记数字）：轻微事故——轻伤 1~2 人，直接经济损失 <200（机动车）/<50（非机动车）?（按课件表格）；一般事故——重伤 1~2 人、轻伤 3~10 人，直接经济损失 200~5000（机动车）；重大事故——死亡 1~2 人、重伤 3~10 人、轻伤 >10 人，直接经济损失 5000~10000；特大事故——死亡 ≥3 人、重伤 >10 人，或有重大政治影响的事故。

★影响因素发生时段：事故发生前→影响发生风险（如制动器）；事故发生时→影响严重程度（如安全气囊）；事故发生后→影响事故结果（如救援时间质量）。

★事故致因——人、车、道路环境：绝大多数事故由人的原因造成（驾驶员操作失误、违章驾驶、疲劳驾驶）；车常见因素是制动和转向、车轮；道路环境因素包括几何设计、路面情况和交通设施。

道路线形与事故：曲线半径越小事故越多；曲线路段越多事故越多；转角越大事故率越高；纵坡越大事故率增加；大纵坡与平曲线重合时事故大增。

★辨别事故致因的方法——哈顿矩阵（Haddon Matrix）：将事故事件与事故致因类别相关联的框架（时段 × 人为因素/车辆因素/道路环境因素）。

事故分析的数据需求：事故频次的自然变化（事故是随机事件，长期频次才能反映安全性）；回归到均值偏差（改进地点的选择要基于长期观测 5~10 年，基于短期趋势容易造成偏差）；道路环境的变化（交通流、天气、交通控制随时间变化，会影响事故致因的评判）；评判一个因素时尽量要在其他因素不变的情况下。

事故数据特征三类：事故数据（发生位置、日期和时间、严重性、事故类型以及道路、车辆和人员的基本信息）；设施数据（路段特征：道路分类、车道数量、路段长度、中间护栏和路肩宽；交叉口数据：道路名称、区域类型、交通控制和车道配置）；交通量数据（AADT、其他 ADT）。

事故报告与信息准确性：无人机巡逻/违规拍摄/事故处理与救援、交通事故信息采集系统、警务平板。

9.3 道路交通事故计算指标 ★

绝对指标：事故次数、死亡人数、受伤人数。

相对指标：

万车事故率（每万辆机动车）、万人事故率（每万人口）、亿车公里事故率（每亿车公里）、交叉口事故率（次/百万辆）。

★综合事故强度分析法：K = M/√(R·C·L) × 10⁴，K 越小越安全；M = 死亡 + 0.33×重伤，R = 0.7P（P 为人口），C 为车辆折算数，L 为道路等级修正系数。

经济损失费用法：把事故损失折算为经济费用比较。

9.4 交通安全管理

四个方面：法规、教育、工程、管理；方针：预防为主、降低严重性为辅（安全气囊、ABS 属降低严重性；防护栏、警示牌、信号灯属工程措施）。

法规体系层级：法律 → 行政法规 → 部门规章 → 地方性法规 → 地方规章 → 其他。

《道路交通安全法》内容：1 总则、2 车辆和驾驶人、3 道路通行条件、4 道路通行规定。

9.5 交通安全评价

交通强国要求：坚持世界眼光、中国特色，着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。

前沿拓展：百度地图"鹰眼"道路运输安全监控方案（轨迹追踪、围栏报警、驾驶行为分析，监控千万级车辆运行安全）；高德地图全国高速运行安全隐患排查系统。

第 10 章 道路交通与环境保护（10.1–10.6）

10.1 概述

环境：影响人类生存和发展的各类天然的或经过人工改造的自然因素的总和，包括自然环境和社会环境。

道路交通环境问题包括两大类：环境污染（大气污染、噪声、振动、光污染、生态污染）和资源破坏（土地占用、植被破坏、水土流失、动植物受影响）。

10.2 大气污染 ★

大气污染物及其来源：①总悬浮微粒（T.S.P）；②氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫以及光化学氧化剂（O₃）等。

危害：呼吸道疾病；致癌（苯并芘，附着于颗粒物）；对心血管系统的影响；对消化系统的影响。

★环境质量标准 GB 3095-2012：按环境空气功能区划分——一类区（自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区）执行一级标准；二类区（居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区）执行二级标准；基本项目（SO₂、PM10、PM2.5、NO₂、CO、O₃）和其他项目（TSP、NOₓ、Pb 等）浓度限值表。

★空气质量指数 AQI 六级：0~50 优、51~100 良、101~150 轻度污染、151~200 中度污染、201~300 重度污染、>300 严重污染。

控制方法：制定严格的排放标准和环境法……

10.3–10.5 噪声、光污染与振动、自然生态影响

噪声：交通噪声能量占环境噪声 70~80%，影响人口 60~70%、面积 30~40%；控制四措施：①法令条例限制；②合理规划城市（避让、降噪布局）；③隔声屏障；④受体保护（建筑隔声）。

光污染：上海"无光"电子警察案例（控制补光灯干扰）。

振动：轮胎与地面接触压力变动产生；防护：规划设计预防、振源措施（路面平整）、加强交通管理、加宽两侧用地。

对自然生态影响：生物多样性、水系、景观与保护；沙漠"绿色"环保公路案例。

10.6 交通污染防治四举措 ★

1. 混合利用城市土地，减少交通出行时间和距离；

2. 大力发展公共交通；

3. 政策控制小汽车使用；

4. 新技术、新能源推广。

★可持续发展定义：既满足当代人的需求，又不危害后代人满足其需求的能力的发展。

绿色交通 = 可持续交通：提倡步行、自行车、公交 + 清洁燃料车辆；不能以牺牲环境资源解决交通问题；"十四五"绿色交通运输体系。

第 11 章 交通信号控制系统与仿真（11.1–11.5）

11.1 概述

★交通仿真的定义：交通是复杂系统，难以用经验模型或数学模型准确描述；利用计算机仿真技术，在计算机平台上复现现实交通运行状况，或虚拟出未来交通运行状况。

★分类（按建模精度）：微观——以单个车辆为基本单元；中观——以若干车辆构成的队列为单元；宏观——通过流速密关系等集聚性模型来描述。

本章目录：概述 / 交通仿真模型 / 交通仿真系统设计方法 / 交通仿真软件简介 / 交通信号控制系统。

11.5 交通信号控制系统 ★

★SCOOT 系统：以交通模型为核心，在线实时优化配时参数（周期、绿信比、相位差），实现信号系统控制。

交通仿真模型：模拟信号灯控制下交通网上车辆行驶状况，计算给定配时方案下的运行指标（延误、排队、油耗）。

仿真运行四条件：

1. 所有信号交叉口统一周期（或半周期）运行，且已知各信号阶段划分及最小绿灯；

2. 主要交叉口均由信号灯或让路规则控制；

3. 各车流平均流量已知且恒定；

4. 转弯车辆百分比已知且恒定。

所需数据：路网几何数据、交通量数据、经济指标（延误损失费用 + 油耗）。

数据检测（环形线圈检测器）：检测器设在下游停车线尽量远的地点（上游交叉口出口附近）；检测数据：交通量、占用时间及占用率、拥挤程度。

交通模型三模块：流量网络变化模式、车辆排队长度预测模型、交通拥挤预测模型；输入为交通环境、交通过程、交通预测。

第 12 章 智能运输系统 ITS（12.1–12.2）

★ITS 定义：以全方位提升交通运输效率与安全性、促进可持续发展为目的，综合运用传感、计算机、电子控制、信息通信技术，整合多模式交通管理策略，建立的以智能化为主要特征、实时准确高效的交通运输管理系统。

★构成（美国体系）：8 个一级子系统、30 个二级子系统：出行与交通管理、公共交通管理、电子支付、商用车辆运营管理、应急事件管理、先进车辆安全、信息管理、维护与建设管理。

多式联运（Intermodal）：多种运输方式一体化衔接。

12.2 国内外智能运输系统的研究进展 ★

欧洲：信息化 Instant Mobility，生态化 eCoMove，安全化 DRIVE C2X；

美国：ARC-IT（参考架构），车联网和自动驾驶；

新加坡：Smart Mobility 2030（信息、互动、安全、绿色），ERP 拥堵收费；

中国：轨道交通、ETC、互联网+、车路协同。

附录 A：公式速查表

| 名称 | 公式 |
| --- | --- |
| 方向分布系数 | K_D = 主要行车方向交通量 / 双向交通量 × 100% |
| 年平均日交通量 | AADT = 全年交通量总和 / 365 |
| 高峰小时系数 | PHF_t = 高峰小时交通量 / (高峰 t 分钟流量 × 60/t)，如 PHF₁₅ = V/(4V₁₅) |
| 设计小时交通量 | DHV = AADT·K/100；考虑方向不均匀：DDHV = AADT·K/100·K_D/100（K≈第 30 位小时系数，12%~18%） |
| 车头间距-时距 | h_t = h_s / V（V 单位 m/s） |
| 密度-间距 | K = 1000 / h_s（辆/km，h_s 单位 m） |
| 三参数关系 | Q = V·K |
| Greenshields | V = V_f(1 − K/K_j)，Q_m = V_f·K_j/4，K₀ = K_j/2 |
| 泊松分布 | Pₙ(t) = (λt)ⁿ/n!·e^(−λt) |
| 二项分布 | p = 1 − S²/m，n = m²/(m−S²) |
| 负指数分布 | f(t) = λe^(−λt)，E(T) = 1/λ |
| 随机抽样样本量 | n ≥ (KS/E)²（速度调查）；交叉口引道延误 N ≥ (SK/E)²（S=10~20s，E=2~5s，≥30 辆） |
| 理论通行能力 | N₀ = 1/h_t = V/L，L = L₀ + L₁ + Vt + I·V² |
| 设计通行能力 | N_a = N₀·γ·η·C·n′ |
| 双车道修正 | f_T = 1/[1+P_SV(E_SV−1)+P_t(E_t−1)] |
| 视距三角形 | L_s = 0.28Vt + 0.004V²/(φ±i) + L₀ |
| 等效交通量 | V_i = (V+0.5H+0.6L)/n；V_e = max(V_北,V_南)+max(V_东,V_西) |
| 信号配时 | T = 1330P/(1333−V_e)；G = T − 2×黄灯 |
| M/M/1 排队 | w̄ = λ/μ/(μ−λ) = q̄/λ |
| 事故强度 | K = M/√(R·C·L) × 10⁴（K 越小越安全） |